Я хотел бы уточнить по поводу логики всего процесса работы с данными после обнаружения в чем была проблема расхождений XY_calc и XY_orig даже если вопросы покажутся очевидными. Чтобы сформировать полное видение системы, к которой мы пытаемся прийти, а не отдельные задачи.

Насколько этот пайплайн отличается от должного:
1. Пользователь заходит в программу, загружает уже обговоренные P_orig, t_orig, Q(постоянный или переодический). 
2. Выбираются параметры пласта и скважины: сжимаемость c_t, вязкость mu, проницаемость k, высоту пласта h, объемный коэфф. B, длину скважины W, длину трещины L, скин-фактор (может как отрицательный, так и положительный?) S и кол-во трещин N. Для каждого параметра задается пользователем процентный допуск, т.е. если L=50, L_tolerance=0.15, то мы рассматриваем L в сетке [42.5; 57.5] с условным шагом 10. Если гарантированно значем высоту пласта, кол-во трещин, иной параметр, то задаем по аналогии с N_tolerance=0, N=[N].
3. Предобработка данных по фильтрации шума, интерполяции, экстраполяции на обговоренные 50% на P(t), Q(t), пользователь может посмотреть производную Бурде для привычной визуальной оценки, классическое определение режимов слабо имеет место ввиду интерференции + опять-таки пострадиальный режим не дождемся.
4. Строим калькулированные X_calc, Y_calc для этих параметров. Вопрос №1 - мы храним внутри программы эталонные кривые из датасета parquet? Если храним, то по аналогии из файла explanation.md загружается эталонная кривая для этих параметров или наиболее приближенную. 
5. Итерируясь по сетке заданных параметров (из-за допусков) Theta_i (очередной набор параметров) мы строим очередную X_calc, Y_calc c использованием dP и берем приближенную эталонную для этих параметров.
Наша основная постановка обратной задачи - минимизация невязки между P_orig и P_calc. Как я понимаю эта постановка идет все также от классических подходов анализа ГДИС. В нашем подходе мы работаем через безразмерные параметры XY. Тогда мы должны взять X_calc/Y_calc из theta_i параметров и выбранную эталонную кривую на 50К часов, совместить их начала и посчитать начальную невязку между XY_calc и XY выбранных эталонных данных на доступное t_orig(или экстраполированное). После мы используем алгоритм левенберга-марквардта для изменения параметров Theta ( к примеру, повысили k на 0.04) и остаются ли они до сих пор в допусках, получаем чуть измененные X/Y_calc, снова считаем невязку и так повторяемся. Когда получаем минимальное значение невязки, которое может быть не 0, сохраняем для этого набора theta_i значение невязки.
После прохождения всей возможной сетки значений мы смотрим какая конечная комбинация дала меньшую невязку и отдаем пользователю результат.
Вопрос №2: Как нам корректно работать с N, если выяснено, что синтетика всегда определяет Q=100 для каждой из трещин.
С W и L Вы упомянули, что на консультации вы поясните момент что должно идти в L при подсчете Y.
Со скин-фактором у нас нет прямого влияния на калькулированные кривые, однако влияние на параметр фильтрации он имеет. Но можем их вычислять как в том же explanation.md

Ответ научного руководителя.

#### 1. Входные данные и разделение параметров

В отличие от классической постановки, где все параметры могут варьироваться, происходит деление параметров на две группы:

- Статические (фиксированные). Это свойства флюида и пласта, которые мы считаем известными (пористость, вязкость, сжимаемость, объемный коэффициент, высота пласта). Они задаются один раз и не участвуют в автоматической подгонке.

- Динамические (оптимизируемые). Это параметры, которые мы ищем. В текущей версии алгоритма к ключевым относятся только проницаемость (k) и длина трещины (L). Именно для них задаются границы поиска (допуски).

#### 2. Перевод в безразмерное пространство (X/Y)

Ключевая логика ПО строится не на сравнении давлений Pt, а на работе в безразмерных координатах. Это позволяет универсализировать задачу.

- Координата X (Безразмерное давление). Зависит от перепада давления (dP) и проводимости пласта (kh).

- Координата Y (Безразмерное время). Критически важный момент - она зависит от длины трещины (L), возведенной в квадрат.

Длина горизонтальной скважины (W) в формулу безразмерного времени напрямую не входит. Она используется как геометрический параметр для выбора правильной формы эталонной кривой (через отношение геометрии расстановки трещин), но масштаб времени задается именно длиной трещины (L).

#### 3. Работа с эталонными кривыми (Вопрос №1)

Да, хранится библиотека эталонных кривых. Это заранее рассчитанные на гидродинамическом симуляторе сценарии (синтетика из KAPPA Saphir).

- Кривые параметризованы скин-фактором (S) и геометрией (N) трещин, отношение длины скважины к трещине.

aL=WLN-1

- Поскольку скин-фактор - величина непрерывная, а в базе хранятся дискретные значения (0, 1, 2, 5...), берутся соседние эталонные кривые, чтобы получить кривую для любого промежуточного значения скин-фактора.

#### 4. Алгоритм оптимизации

Вы описали процесс как «итерацию по всей сетке параметров». На самом деле реализован гибридный подход:

- Внешний цикл (Перебор скин-фактора)

Программа перебирает значения скин-фактора по фиксированной сетке (например, от 0 до 10 с шагом 0.5). Скин здесь выступает как переключатель «формы» кривой.

- Внутренняя оптимизация (Поиск k и L)

Для каждого фиксированного Скина запускается математический минимизатор (алгоритм L-BFGS). Он меняет только k и L в заданных пределах, пытаясь совместить расчетную кривую с эталонной.

- Критерий качества считается как площадь между эталонной кривой и расчетной кривой в пространстве X - Y.

- Определяется в качестве итоговой та комбинация (S, k, L), которая дала минимальную интегральную невязку.

Таким образом, мы не перебираем миллиарды комбинаций всех параметров, а ищем оптимум точечно в самых чувствительных зонах.

#### 5. Как учитывается N (количество трещин)

Проблема, того, что синтетика рассчитана на Q=100 на одну трещину, решается через нормировку дебита:

- Пользователь вводит полный дебит скважины (Qtotal) и количество трещин (N).

- Происходит деление Qtotal/N, получая «расход на одну трещину».

- Все безразмерные координаты рассчитываются исходя из этого удельного расхода.

- Это позволяет сравнивать реальную многостадийную скважину с эталонной моделью «одной трещины», корректно учитывая физику процесса.

#### 6. Роль скин-фактора

Скин не входит в формулы расчета координат X и Y. Его роль иная:

- Скин определяет, какую именно кривую из базы мы берем (кривые с разным скином имеют разную форму на ранних временах).

- Скин влияет на начальное расхождение кривых по оси Y (эффект влияния ствола скважины), что, как правило, компенсируется автоматическим сдвигом.

- Скин может быть отрицательным (для скважин после стимуляции/ГРП), но это довольно редко бывает.

Система, к которой мы идем, представляет собой не просто «калькулятор», а полуавтоматический решатель (солвер) обратной задачи:

- Берет реальные данные (P, Q, t).

- Нормирует их на количество трещин (N).

- Ищет в базе синтетических решений наиболее похожую форму (перебирая S).

- Масштабирует эту форму по осям X и Y (подбирая k и L), чтобы наложить модель на факт с минимальной ошибкой.