Приложен датасет в формате Parquet-файла (.pq) со следующими параметрами:

- Геометрические и физические параметры:

- Skin – скин-фактор (безразмерный);

- h – высота (толщина) пласта, м;

- N – число трещин (безразмерное);

- W – длина скважины, м;

- L – длина трещины, м;

- a/L – соотношение длины одной трещины к общей длине скважины (безразмерное), где a = W(N-1)​

- Индексы и безразмерные параметры:

- ElemIdx – индекс записи кривой;

- X – безразмерный фильтрационный параметр

X =0.00864kh∆piμBQ

- Y – безразмерный ёмкостной параметр

Y=QBt24φcthL2∆pi

- Динамические параметры работы скважины:

- t – время работы скважины, ч;

- P – давление, кгс/см²;

- dP – депрессия, кгс/см²;

- Q – дебит скважины, м³/сут.

Эталонные кривые генерировались в ПО Kappa Saphir со следующими параметрами:

Q = 100 м3/сут, ct = 4*10^-5 атм^-1, Por (пористость) = 0.2, Pi (начальное пластовое давление) = 300 кгс/см2, VISC (вязкость) = 1 сП, Bo (объёмный коэффициент по нефти) = 1, k (проницаемость) = 5 мД, h (толщина пласта) = 10 м.